MeshPlugin

Плагин AutoCAD: конечно-элементная сетка фундаментной плиты и экспорт в ЛИРА-САПР

Инструкция пользователя

Редакция 20.09.2026

# 1. Что делает плагин

Плагин строит по чертежу плана регулярную квадратную конечно-элементную сетку фундаментной плиты и выгружает готовую расчётную схему в текстовый формат ЛИРА-САПР. Сетка учитывает контур плиты, стены, пилоны, дверные проёмы и отверстия в плите.

Работа идёт в обычном чертеже AutoCAD. Плагин ничего не считает за конструктора: он переводит начерченный план в расчётную схему и честно показывает места, где план не годится для расчёта.

Единицы: чертёж обязан быть в миллиметрах. Дуги в контурах не допускаются — ЛИРА их не принимает, заменяйте хордами.

# 2. Установка и обновление

Плагин загружается в AutoCAD сам при запуске: он ставится в профиль пользователя как autoloader-бандл (%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\MeshPlugin.bundle). Права администратора не нужны.

## 2.1. Компьютер, на котором есть Visual Studio

Одна кнопка на весь цикл — update.bat:

- Закройте AutoCAD. Пока он открыт, файл плагина занят, и обновиться нельзя — скрипт остановится и скажет об этом.

- Запустите update.bat двойным кликом. Он заберёт свежий код, соберёт плагин, установит его и отправит собранную версию обратно, чтобы её увидели остальные компьютеры.

- Откройте AutoCAD.

## 2.2. Компьютер без прав администратора

Visual Studio там не поставить, поэтому собирать нельзя — только пользоваться готовой сборкой:

- Закройте AutoCAD.

- sync.bat — забрать свежую версию (в ней уже лежит собранный плагин).

- install.bat — установить её. Ни Visual Studio, ни прав администратора не требуется.

- Откройте AutoCAD.

## 2.3. Убедиться, что работает свежая версия

Команда LIRVERSION отвечает, что плагин загружен, и печатает время сборки. Кроме того, каждая команда LIR* первой строкой пишет, какая сборка работает и откуда загружена:

LIRBUILD — MeshPlugin 1.0.0.0, сборка 25.07.2026 23:06, папка …

Частая ошибка: если время сборки не совпадает с тем, когда вы обновлялись, AutoCAD работает на старой версии. Почти всегда причина одна — AutoCAD был открыт во время обновления. Закройте его и обновитесь заново.

Если AutoCAD отказывается загружать плагин, проверьте в нём системную переменную SECURELOAD — она должна быть равна 0. Это настройка пользователя, права администратора не нужны.

# 3. Что должно быть в чертеже до начала

- Контур плиты — замкнутая полилиния без дуг и самопересечений.

- Контуры стен — замкнутые прямоугольные полилинии (или уже начерченные осевые линии стен).

- Сечения пилонов — замкнутые прямоугольные полилинии без поворота.

- Отверстия и проёмы в плите — замкнутые полилинии.

- Дверные проёмы (по желанию) — отрезки поверх осей стен, длиной в проём.

Раскладывать это по слоям вручную не нужно — слои делают сами команды, и имена слоёв они же кодируют параметрами (толщина плиты, толщина стены, высота двери). Формат имён менять нельзя: плагин читает числа именно из них.

# 4. Порядок работы

Порядок не формальность: каждая команда читает слои, созданные предыдущей.

| Шаг | Команда | Что делает |
| --- | --- | --- |
| 1 | LIRWALLAXIS | Контуры стен → оси стен (основной путь) |
|  | LIRWALLS | Перенести выбранное в стены вручную, если ось не вышла |
|  | LIRWALLJOIN | При нужде: дотянуть и сшить разорванные оси |
| 2 | LIRPYLON | Пилоны: ось-пластина и отпечаток контура на сетке |
| 3 | LIRDOORS | Дверные проёмы (по желанию) |
| 4 | LIRCHECK | Проверить план перед построением; чертёж не меняется |
| 5 | LIRBUILD | Построить сетку |
|  | LIRTHICK | Плита другой толщины на участке (по желанию): контур участка и подтяжка готовой сетки к нему |
| 6 | LIRLAYERS | Построенную сетку и контур плиты — по слоям; здесь же задаётся толщина плиты |
| 7 | LIREXPORT | Выгрузить .txt для ЛИРА-САПР |

Этот же список печатает команда LIRHELP — в командную строку и прямо в чертёж, слева от плана. Слой памятки непечатаемый, на лист она не попадёт; повторный вызов обновляет памятку, а не множит копии.

## Шаг 1. LIRWALLAXIS — оси стен

Выберите контуры стен — замкнутые прямоугольные полилинии. Команда сама посчитает толщину по короткой стороне, построит осевую линию и положит её в слой WALLS(H-200). Исходные контуры остаются нетронутыми.

Непрямоугольные контуры (Г-образные и подобные) пропускаются: для них постройте ось вручную и оформите её командой LIRWALLS — выбрать уже начерченные оси и указать толщину. Для каждой толщины — свой вызов.

Если оси не сходятся в углах, поможет LIRWALLJOIN: выберите оси и задайте максимальный зазор (по умолчанию 500 мм). Непараллельные оси продлеваются до пересечения — только удлиняются, — а коллинеарные оси одного слоя сливаются в одну.

## Шаг 2. LIRPYLON — пилоны

Выберите сечения пилонов — замкнутые прямоугольные полилинии без поворота. Пилон моделируется одной осевой линией-пластиной вдоль длинной стороны сечения, толщина берётся по короткой стороне; ось ложится в слой WALLS(H-300 PILON). Дальше это обычная стена: сетка проходит сквозь пилон, а узел точно в центре поперёк оси построение обеспечивает само.

Исходный контур сохраняется в служебном слое MESH_PYLONS. По нему построение делает отпечаток пилона на плите: углы сечения становятся узлами сетки, а внутри отпечатка сетка идёт по линиям сетки плиты: они проходят пилон насквозь, и соседние ячейки остаются четырёхугольниками. Плюс к ним — грани контура и ось пилона. Повторный запуск команды на том же контуре заменяет прежнюю ось, а не добавляет вторую.

## Шаг 3. LIRDOORS — дверные проёмы

Начертите отрезок поверх оси стены на длину проёма, вызовите команду, задайте высоту двери (по умолчанию 2100 мм) и выберите эти отрезки. Отрезки уйдут в слой WALL_DOORS(H-2100), а в середине каждого появится квадрат 200×200 в слое WALL_DOORS_MARKS — это обозначение для чертежа, в ЛИРУ оно не экспортируется.

При экспорте стена под проёмом не выдавливается от пола до заданной высоты, выше проёма остаётся перемычка.

Порядок: двери чертятся до построения сетки, а не после.

## Если ось нельзя двигать: LIRFIX

Построение подтягивает оси стен и контуры пилонов к ближайшим линиям сетки — не больше чем на 100 мм. Так убираются узкие лепестки вдоль стен, но геометрия, выставленная по осям здания, смещается.

Если ось двигать нельзя, закрепите её: команда LIRFIX, ключ Fix, выбрать объекты. Они перейдут в слой с меткой FIX — например, WALLS(H-200 FIX). Такую ось построение не трогает: линия сетки сама садится на неё. Ключ Unfix снимает закрепление. Сколько осей закреплено, печатает LIRCHECK.

## Шаг 4. LIRCHECK — проверка плана

Команда ничего не строит и ничего не переносит. Выберите контур плиты и задайте шаг — за один проход она проверит весь чертёж и выдаст сразу весь список замечаний:

- контур: замкнут, без дуг, без самопересечений, углы 90°;

- стены, пилоны и отверстия — внутри плиты;

- двери лежат на осях стен;

- задвоенные оси;

- объекты на слоях, которые построение не увидит;

- оценка числа ячеек при заданном шаге.

Проблемные места отмечаются кругами в слое ПРОБЛЕМА. Смысл команды — исправить всё за один заход, а не ловить по одной ошибке за запуск.

## Шаг 5. LIRBUILD — построить сетку

Команда начинает с того, что сохраняет чертёж — это точка возврата: построение самое долгое, и если AutoCAD его не переживёт, на диске останется чертёж в том виде, в каком был до команды. Если чертёж ещё ни разу не сохраняли, команда предупредит и всё равно построит.

Выберите контур плиты и задайте шаг сетки (обычно 300, 400 или 500 мм). Команда построит квадраты внутри контура, обрежет их по контуру, врежет стены и пилоны, сварит короткие рёбра и сгладит сетку. Стены и пилоны при необходимости подвигаются к линиям сетки — не более чем на 100 мм.

Если построение остановилось, в слое ПРОБЛЕМА появятся круги: это места, из-за которых оно встало. Внутри каждого круга написана причина — «стена вне плиты», «самопересечение», «открытый узел». Сам чертёж при этом не меняется — исправьте отмеченное и повторите.

Готовая сетка ложится в слой LINE_TRIANGULATION. Строить можно сколько угодно раз подряд: повторный запуск заменяет прежнюю сетку, а не кладёт вторую поверх.

## Плита другой толщины на участке: LIRTHICK

Если на участке плита толще, чем вокруг — под пилонами, в зоне продавливания, — начертите замкнутый контур этого участка поверх готовой сетки и вызовите LIRTHICK. Команда спросит толщину плиты в зоне и допуск подтяжки, уведёт контур в слой MESH_THICK(H-500) и подтянет к нему уже построенную сетку: узел, который ближе допуска к контуру, сядет ровно на контур; линия, пересёкшая контур, получит в этом месте узел; сами грани контура станут линиями сетки.

Сетка при этом не перестраивается заново — ваши ручные исправления остаются. Меняется только полоса вокруг зоны, остальной план не трогается вовсе. Перед работой команда сохраняет чертёж — это точка возврата.

Допуск по умолчанию 120 мм — это примерно 40% шага 300. Больше половины шага задавать не стоит: узел перескочит соседнюю линию и ячейка вывернется, команда об этом предупредит. Контур, уже лежащий ровно по линиям сетки, не меняет ничего — повторный вызов безопасен.

Важно: пилоны от участка другой толщины не меняются ничем — ни сеткой отпечатка, ни жёсткостью в ЛИРЕ. Участок другой толщины достаётся только пластинам самой плиты. И наоборот: после повторного LIRBUILD сетка строится заново, поэтому LIRTHICK придётся вызвать ещё раз.

## Шаг 6. LIRLAYERS — разложить построенное по слоям

Выберите рамкой построенную сетку и контур плиты. Команда спросит толщину плиты и разложит выбранное: контур уйдёт в слой FOUNDATION_SLABS(H-300), отрезки сетки — в LINE_TRIANGULATION. Служебные слои — стены, пилоны, двери, отверстия, маркеры — команда не трогает, поэтому выбирать можно всё подряд.

Зачем этот шаг: экспорт берёт толщину плиты только из имени слоя контура. Саму сетку перекладывать не нужно — построение сразу рисует её в LINE_TRIANGULATION.

## Шаг 7. LIREXPORT — выгрузить задачу для ЛИРЫ

Выберите контур плиты. Толщину плиты команда возьмёт из имени слоя контура, класс бетона спросит выбором (B25–B40 или ручной ввод), затем спросит высоту этажа и шаг разбивки стен по высоте.

Если в чертеже есть контуры пилонов, будет задан ещё один вопрос — множитель жёсткости тела пилона. Элементы плиты внутри контура пилона получают отдельный номер жёсткости с модулем упругости E × k: при k = 1 параметры совпадают с плитой и отличается только номер, при большом k получается жёсткая вставка.

Результат — текстовый файл задачи LIRA_PLANS\<имя_чертежа>_LIRA.txt рядом с DWG и файл легенды с расшифровкой номеров жёсткостей.

# 5. Импорт в ЛИРА-САПР

Файл → Импортировать задачу → тип «Текстовые файлы (*.txt)». Сразу после импорта выполните «Упаковка схемы».

| Что в чертеже | Что в задаче ЛИРЫ |
| --- | --- |
| Плита | Пластины КЭ 41 / 42 / 44 на отметке 0 |
| Стены и оси пилонов | Вертикальные оболочки КЭ 44 на высоту этажа |
| Пилон-стержень (старые чертежи: точка центра в слое COLUMNS) | Стержень КЭ 10 от центра сечения вверх |
| Жёсткости плиты, стен и осей пилонов | GEI по толщинам |
| Жёсткости пилонов-стержней | S0 по сечениям из имён слоёв |
| Участок плиты другой толщины (MESH_THICK) | Своя жёсткость GEI с толщиной участка у элементов внутри |

Что задать в ЛИРЕ руками: опоры и коэффициенты постели C1–C2 не экспортируются. Без них схема геометрически изменяема, и расчёт не пойдёт.

Не экспортируются также квадраты-обозначения дверей (WALL_DOORS_MARKS), контуры пилонов для отпечатка (MESH_PYLONS) и памятка LIRHELP — это чертёжные слои.

# 6. Слои и что кодируют их имена

Параметры читаются из имён слоёв, поэтому формат имён менять нельзя.

| Слой | Что кодирует |
| --- | --- |
| FOUNDATION_SLABS(H-300) | Толщина плиты, мм |
| WALLS(H-200) | Толщина стены, мм |
| WALLS(H-300 PILON) | Ось пилона, толщина пластины, мм |
| COLUMNS(SEC-RC_RECT B-600 H-300) | Сечение пилона-стержня (старый режим), мм |
| WALL_DOORS(H-2100) | Дверной проём в стене, высота, мм |
| WALL_DOORS_MARKS | Квадраты-обозначения дверей (только чертёж) |
| LINE_TRIANGULATION | Линии сетки |
| MESH_PYLONS | Контуры пилонов для отпечатка на сетке |
| MESH_HOLES | Контуры отверстий и проёмов в плите |
| ПРОБЛЕМА | Круги в местах, из-за которых построение или проверка встали |
| LIRHELP | Памятка по командам, вставленная в чертёж (непечатаемый) |

# 7. Если что-то пошло не так

| Что видно | Что делать |
| --- | --- |
| Круги в слое ПРОБЛЕМА | Это места, из-за которых построение остановилось или сетка вышла с дырами. Исправьте их и повторите команду. |
| Команда не находится | Плагин не загрузился. Проверьте LIRVERSION; если ответа нет — переменная SECURELOAD должна быть 0, затем перезапустите AutoCAD. |
| Правка «не помогла» | Сверьте время сборки в первой строке любой команды LIR* с тем, когда вы обновлялись. Скорее всего работает старая версия: AutoCAD был открыт во время обновления. |
| Обновление останавливается | AutoCAD открыт — он держит файл плагина. Закройте и повторите. |
| Стены не встали в сетку | Допуск подтяжки — 100 мм. Если ось дальше, подвиньте её или оформите заново. |
| Экспорт не увидел отверстия | Контуры отверстий должны лежать в слое MESH_HOLES. Проверьте, не увела ли их другая команда, и прогоните LIRCHECK. |
| Экспорт не нашёл толщину плиты | Пропущен шаг 6: контур плиты должен лежать в слое FOUNDATION_SLABS(H-...), толщина берётся из имени слоя. Прогоните LIRLAYERS. Сетку искать не нужно — построение кладёт её в LINE_TRIANGULATION само. |
| AutoCAD завис при построении | Посмотрите строку «Найдено сегментов стен»: если их тысячи, на слое стен лежат линии сетки от прошлого построения — удалите их быстрым выбором (QSELECT) по слою стен с типом «Отрезок». С версии от 06.10.2026 команда такой чертёж не считает, а останавливается и пишет об этом. |

# 8. Служебные команды

Эти команды к вашему чертежу отношения не имеют — они нужны при доработке самого плагина.

- MPTEST — прогоняет расчёт сетки на выдуманных планах и печатает, сколько прогонов нарушило жёсткие правила. Планы живут в памяти, чертёж не меняется.

- MPTESTCASE — чертит в текущем чертеже выдуманный план по его номеру из отчёта MPTEST, чтобы разобрать провал вручную.